ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Приобретение оборудования

для проведения испытаний и диагностики

электрических сетей»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_018

Северск

2022

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Приобретение приборов для нужд ООО «Электросети»:

- тестер Softing CableMaster 650;

- измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120;

- прибор СЭИТ-4М-К540;

- микроомметр ТМС-650;

- вольтамперфазометр ВФМ-3;

- рефлектометр РЕЙС-305;

- аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

1.	Тестер Softing CableMaster 650 предназначен для обслуживания витой пары, телефонного и коаксиального кабеля, трассировки кабеля, тестирования PoE (питание через Ethernet) и нагрузки, поиска обрыва, короткого замыкания, перепутанных пар и жил. На данный момент подобного прибора нет, обслуживание проводится набором всевозможных приборов, что приводит к частым ошибкам и большим затратам времени.

2.	Прибор MRU-120 - это многофункциональный портативный измеритель параметров заземляющих устройств и молниезащит. На данный момент измерения проводятся прибором М416 1976 года выпуска. Прибор морально и физически устарел.

3.	Прибор СЭИТ-4М-К540 предназначен для проведения электромагнитных испытаний однофазных и трехфазных трансформаторов всех схем и групп соединения обмоток, а так же для технического обслуживания, ремонта и наладки силовых трансформаторов. На данный момент подобного прибора нет, обслуживание проводится набором всевозможных приборов, что приводит к частым ошибкам и большим затратам времени.

4.	Микроомметр ТМС-650 предназначен для измерения сопротивления различных контактных соединений, независимо от характера их сопротивления. На данный момент измерения проводятся микроомметром Ф-415 1983 года выпуска, морально и физически устаревшим.

5.	Вольтамперфазометр ВФМ-3 предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах. На данный момент подобного прибора нет, обслуживание проводится набором всевозможных приборов, что приводит к частым ошибкам и большим затратам времени.

6.	РЕЙС-305 является малогабаритным мощным цифровым рефлектометром, который разработан для обнаружения всех видов повреждений в силовых кабельных линиях. На данный момент в работе измеритель неоднородностей линий Р5-10 1980 года выпуска, морально и физически устаревшим.

7.	АИД-70Ц предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения. На данный момент испытания проводятся аппаратом АИД-70 М 2014 года выпуска. Аппарат часто выходит из строя, требуются многочисленные ремонты, резерва нет.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Основной целью и задачей данного проекта является приобретение приборов для более качественного и надежного обслуживания электрооборудования ООО «Электросети».

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Приобретение приборов для нужд ООО «Электросети»:

1.	Тестер Softing CableMaster 650 предназначен для обслуживания витой пары, телефонного и коаксиального кабеля, трассировки кабеля, тестирование PoE (питание через Ethernet) и нагрузки, поиск обрыва, короткого замыкания, перепутанных пар и жил.

2.	Прибор MRU-120 - это многофункциональный портативный измеритель параметров заземляющих устройств и молниезащит.

3.	Прибор СЭИТ-4М-К540 предназначен для проведения электромагнитных испытаний однофазных и трехфазных трансформаторов всех схем и групп соединения обмоток, а так же для технического обслуживания, ремонта и наладки силовых трансформаторов.

4.	Микроомметр ТМС-650 предназначен для измерения сопротивления различных контактных соединений, независимо от характера их сопротивления.

5.	Вольтамперфазометр ВФМ-3 предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах.

6.	РЕЙС-305 является малогабаритным мощным цифровым рефлектометром, который разработан для обнаружения всех видов повреждений в силовых кабельных линиях.

7.	АИД-70Ц предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Приобретение оборудования планируется в 2023 году.

Расчет стоимости инвестиционного проекта произведен на основании коммерческих предложений организаций (расчет прилагается в обосновывающих материалах) с учетом индексов – дефляторов Минэкономразвития.

Всего затраты на реализацию данного проекта в 2023 году составят 1,258 млн.руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 2,05%.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Приобретение приборов позволит ускорить время выявления дефектов, повысить качество диагностики, надежности и добавить информативность в обслуживании электрооборудования ООО «Электросети».