ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Техническое перевооружение релейной

защиты трансформаторных подстанций»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_005

Северск

2022

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Приобретение шкафов управления оперативным током (ШУОТ) для нужд ООО «Электросети»:

- РП-2 (1 и 2 секции) – 2 шт;

- РП-3 (1 и 2 секции) – 2 шт;

- РП-4 (1 и 2 секции) – 2 шт;

- ГПП-701 (1 и 2 секции) – 2 шт;

- ГПП-702 (1 и 2 секции) – 2 шт.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

На сегодняшний день  питание схем управления, защит, систем связи и телемеханики РП-2, РП-3, РП-4, ГПП-701, ГПП-702 выполнены на переменном оперативном токе.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Основной целью и задачей данного проекта является приобретение шкафов управления оперативным током (ШУОТ), для гарантированного питания постоянным током потребителей распределительных и главных понизительных подстанций ООО «Электросети».

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

ШУОТ предназначен для гарантированного питания постоянным током различных потребителей (цепей релейной защиты, автоматики, цепей аварийного освещения, пожарных и охранных систем, систем связи и телемеханики). В нормальном режиме выпрямительное устройство шкафа получает питание от внешней сети переменного тока, преобразует его в постоянный ток питающий потребителей и заряд АКБ. В случае исчезновения напряжения питания выпрямители отключаются, источником постоянного тока становится АКБ, электрической емкости, которой должно хватить на беспрерывное питание потребителей до момента устранения неисправности в питающей сети. При возобновлении внешнего питания выпрямительное устройство плавно включается в работу, начинается заряд АКБ.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Всего планируется приобретение 10 шкафов ШУОТ, в том числе по годам:

- в 2023 году – 2 шт.;

- в 2026 году – 2 шт.;

- в 2027 году – 6 шт.

Расчет затрат на реализацию данного проекта выполнен на основании коммерческих предложений (прилагается в обосновывающих материалах).

Затраты на проведение данного мероприятия: в 2023 году составят 5,562 млн. руб.; в 2026 году – 6,507 млн. руб., в 2027 году – 20,302 млн. руб.  Всего за период 2023-2027 гг. – 32,371 млн.руб.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Приобретение ШУОТ позволит обеспечить надежным питанием постоянным током цепей релейной защиты, автоматики, цепей аварийного освещения, пожарных и охранных систем, систем связи и телемеханики РП-2, РП-3, РП-4, ГПП-701, ГПП-702, что позволит в свою очередь обеспечить надежность питания потребителей г. Северска.