| Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХИНКОМ-Спецтех» (ООО «ТЕХИНКОМ-Спецтех») 170100, г.Тверь, пл.Гагарина, д.1, помещение 6 ОГРН 1176952010113, ИНН 6950207692, КПП 695001001 123060, Москва, ул.Расплетина, д.5, тел./факс (495) 974-37-47, agp@mroteh.ru, www.mroteh.ru |  |
| --- | --- |

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК

на шасси ГАЗ-С42А23 4х4 Садко Некст (с двухрядной кабиной)

Основные характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая, пятисекционнная стрела коробчатого типа с изолированной люлькой до 1000 Вт; |
| Расположение люльки в транспортном положении | люлька вперёд над кабиной |
| Тип люльки | складная |
| Габариты люльки, м: длина ширина высота | 1,40 0,70 1,10 |
| Рабочая высота подъема, м | 22,0 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Вылет, м | 16,0 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 170 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин | 0,5 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости, град | ±60 |
| Способ управления | электрогидравлическое |
| Опорный контур, м продольный поперечный | Раздельный Х-образный опорный контур подъемника: - опоры выдвинуты с одной стороны (позволяет занимать одну дорожную полосу); и опоры выдвинуты полностью - максимальный вылет. 4,05 3,60 |
| Габариты в транспортном положении: длина, м ширина, м высота, м | 7,00 2,50 3,76 |
| Марка шасси | ГАЗ-С42A23 (Садко Некст с двухрядной кабиной) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-5344 (или эквивалент) |
| Тип | Дизельный |
| Обьем | 4,43 |
| Обьем топливного бака | 105 л. |
| Система впуска | турдонаддув |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Трансмиссия: |  |
| Тип | Механическая |
| Количество посадочных мест в кабине | 7 |
| Базовая комплектация: | - поворотная люлька - электроизоляция люльки -1000 В; - проблесковый маячок желтого цвета. |

Подъемник может выполнять работы при температуре – 40°С до + 40°С при скорости ветра на высоте 10 м не более 10 м/с.

В соответствии с требованиями Правил безопасности опасных производственных объектов, утверждённых РТН РФ, подъемник полностью оснащен приборами и устройствами безопасности.

Гарантийный срок эксплуатации подъемника – 12 (двенадцать) месяцев со дня первого полного технического освидетельствования при проведении приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе, но не более 1000 моточасов работы подъемника, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не стоявшим на учете и соответствовать комплектности завода-изготовителя, а также требованиям настоящей документации.

Гарантия на шасси не менее 24 месяцев или не менее 100 000 км пробега (что наступит раньше)

Цена: 8 170 000,00 руб. с НДС 20% (отгрузка г. Северск)

Условия оплаты – 20% предварительная оплата, 80% после уведомления о готовности.

Срок поставки – июль-август 2022 г.

Цена действительна до июля 2022 г.

Комплектация: электролебедка, комплект колес (4 шт), видеорегистратор Атлас с магнитолой с экраном до вывода сигнала камеры заднего вида, магнитола с USB + колонки, камера заднего вида, комплект ковриков, камера заднего вида, ветровики на двери, противотуманные фары светодиодные, чехлы на сидения, кондиционер.

Генеральный директор                                                                           Д.Б. Кузин