ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Строительство линии электропередачи 6 кВ»

Идентификатор инвестиционного проекта: N_006

Северск

2023

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Новое строительство - кабельная линия 6кВ от яч. №1 РУ-6 кВ ТП У-11-2 до ТП У-14-6

  - Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Существующая воздушная линия ВЛ - 6кВ ф.У-14 ОАО «ТРК» имеет большую протяженность, проходит через лесной массив в пойме р.Самуська. В весенне-летний период, в связи с обводнением поймы реки, замыканий связанных с падением деревьев происходит частое отключение линии ВЛ - 6 кВ, питающей поселковую подстанцию ТП У-14-6, в следствии чего не обеспечивается качество ресурса  электроэнергии у потребителей в п. Самуь по ул. Лесная, Строителей, пер. Обруб.

Основанием для принятия решения о строительстве КЛ-6кВ ф.У-11 от ТП У-11-2 до ТП У-14-6, для электроснабжения потребителей по ул. Лесная, ул. Строителей, пер. Обруб являются неоднократные жалобы потребителей на частое отключение напряжения от ТП У-14-6.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта «Строительство линии электропередачи 6кВ, протяженность по трассе 0,621км» является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ32144-2013, а также снижения показателей потерь электроэнергии.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

- Реализация проекта предусматривает строительство кабельной линии КЛ 6кВ от яч. №1 РУ-6кВ ТП У-11-2 дот ТП У-14-6

- Отключение провода в пролете опор №16-16/1 ВЛ-6 кВ ф. У-14

- Подключение кабельной линии 6 кВ к отходящим контактам ВН яч.№1 РУ-6 кВ ТП У-11-2 и вводу РУ-6 кВ ТП У-14-6;

-Внесение изменений в Договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а именно  исключить точку учета электрической энергии ТП У-14-6 из первичного учета приема электрической энергии от сети ОАО «ТРК».

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Расчет стоимости строительно-монтажных  работ производился на основании локального сметного расчета выполненного в текущем уровне цен на 1 кв. 2023г.

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят – 0,564 млн. руб.;

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 0,95 %.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Строительство КЛ 6кВ в п.Самусь позволит обеспечить надежность, безопасность и безаварийность работы электрических сетей, повысит качество обслуживания потребителей.