ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Реконструкция пристройки к административному зданию»

Идентификатор инвестиционного проекта: N_003

Северск

2023

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

Проектно-сметная документация на проведение реконструкции пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, 18 Б, стр. 4.

  - Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Согласно подготовленному экспертной компанией ООО «НПО «СтройЭксперт» заключению            № 05/22 – 01-ЗТО по результатам экспертизы  технического  состояния, здание,  расположенное по адресу: Томская  область, г. Северск, ул.  Мира, 18 Б, стр. 4, оценивается как ограничено-работоспособное.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

- Обеспечение надежности конструктивных элементов здания.

- Обеспечение оптимального температурно-влажностного режима внутри здания, а также тепло- и влагозащиту наружных стен здания.

- Соблюдение действующих требований строительных, санитарных и пожарных норм.

- Обеспечения безопасных и комфортных условий труда.

- Обустройство производственных площадей для выполнения работ по ремонту крупногабаритного оборудования.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

- Усиление внутренних конструкций  стен  и  перегородок  по  результатам произведённого обследования  с  дальнейшей  перепланировкой  помещений в целях создания подсобных и технических  помещений (раздевалки, электрощитовые, вентиляционные, мастерские по ремонту).

-  Демонтаж одноэтажной пристройки к зданию, по причине ограниченной работоспособности.

-  Устройство крыльца входа из лёгких конструкций.

-  Устройство  скатной  утеплённой металлической  кровли из оцинкованного  профилированного настила.

- Внутреннюю отделку запроектировать в соответствии с  требованиями по назначениям помещений с применением современных отделочных материалов, сертифицированных и соответствующих требованиям  санитарным и  противопожарным  нормам.

- Устройство межэтажных  перекрытий с целью увеличения полезной площади.

- Проектирование шкафа  подключения  резервного  питания  здания.

- Ремонт отмостки здания.

- Проектирование и ремонт внутренних и эвакуационных путей  и  лестниц.

- Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из  пятикамерного ПВХ профиля ( класс А) шириной 70 мм., замкнутое армирующее сечение, стеклопакет с  теплоотражающим  покрытием  и  повышенной  шумоизоляцией, формула С/П 4-12-4-14-4И, где:6 и 4 - толщина  стекла,  4И – стекло с теплоотрицательным  покрытием, 12 и 14 – дистанционная рамка, коэффициент сопротивления  теплопередачи  0,65 м2 * С/Вт.

- Замена дверей и ворот. Двери  внутренние  ПВХ  или  алюминиевый  профиль. Наружные двери – металлические с утеплением. В пожароопасных  помещениях – противопожарные  двери.

- Утепление и отделка фасада. Утепление наружных стен  здания  с  устройством навесного вентилируемого фасада.

- Внутреннее оборудование сетей инженерно-технического обеспечения запроектировать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, законодательством РФ и с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

Затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят – 2,983 млн. руб.;

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 5,05 %.

Всего за период 2023-2027 гг. затраты составят 2,983 млн. руб.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Повышение надежности эксплуатации, снижение энергетических потерь и финансовых затрат на обслуживание здания.