Техническое задание на проведение регламентированной закупки товаров, работ услуг  согласно Федеральному закону от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1.  Общие положения

Закупка проводится на основании программы годовых закупок ООО «Горсети» на 2023 г.

Заказ на поставку продукции – оборудование для автоматизированных систем коммерческого и технического учета бытовых и промышленных потребителей

(ОКВЭД2 - 26.51, ОКПД2 - 26.51).

2. Место, срок и условия поставки Товаров

2.1. Заказчик -    Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»

Реквизиты – почтовый адрес: Россия, 634012, г. Томск, ул. Шевченко,62а,

ИНН 7017081040, КПП 701701001, Р/сч.40702810664000045810 Томское отделение №8616

Сбербанка России в г. Томске,   БИК 046902606.

2.2. Место поставки Товара:

Россия, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85А (склад ООО «Горсети»)

2.3. Сроки поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика, отдельными партиями, с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года, на основании письменной заявки Заказчика. В письменной заявке, отправленной Заказчиком посредством факсимильной либо электронной связи, указываются дата поставки, наименование и объем поставляемого Товара. Срок поставки – не более 5 рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику.

2.4. Условия и требования к условиям поставки Товара:

2.4.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2023 года, а в части расчетов за фактически поставленный и принятый товар – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Без письменной заявки Заказчика никакие поставки не осуществляются. Оплате подлежит только фактически поставленный Товар. Транспортные расходы отдельно не оплачиваются и должны быть включены в стоимость Товара. Датой поставки считается дата получения Товара по товарной накладной на складе Заказчика. При получении Товара Поставщик должен предоставить счет на оплату, счет-фактуру, товарную накладную, либо универсальный передаточный документ на каждую поставленную партию Товара.

2.4.2. Для поставляемого товара должны быть обеспечены полная сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида продукции, согласно нормативно-технической документации.

3. Объемы поставки Товаров.

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

| № | Наименование прибора | Стандарт | Ед. изм. | Цена за ед. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистанционный дисплей РиМ 040.03 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 31818.11-2012 ТУ 4200-039-11821941-2009 | шт. | 2 403,97 |
| 2 | Дистанционный дисплей РиМ 040.05 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 31818.11-2012 ТУ 4200-039-11821941-2009 | шт. | 2 255,34 |
| 3 | Конвертор RS485-PLC/RF РиМ 019.01 | ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) ГОСТ Р 51317.3.8 – 99 (МЭК 61000-3-8-97) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001) ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) ГОСТ 30805.22-2013 ТУ 4035-071-11821941-2015 ГОСТ 14254-2015 | шт. | 21 850,61 |
| 4 | Маршрутизатор РиМ 014.22 | ТУ 26.30.11–089–11821941–2017, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ IEC 60950-1-2014 | шт. | 10 795,61 |
| 5 | Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03ВК3 с УМ РиМ 000.22 | ГОСТ Р МЭК 60870-5-1012006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 ГОСТ 22261-94 ТУ 4200-070-11821941-2015, ГОСТ 14254-2015 | шт. | 87 725,01 |
| 6 | Устройство монтажное РиМ 000.22 | ТУ 27.33.13-096-11821941-2018 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 15150-69 ГОСТ IEC 60950-1-2014 | шт. | 27 880,61 |
| 7 | Адаптер питания 000.11 | ТУ 26.20.40-095-11821941-2018 ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 15150 ГОСТ IEC 61010-1:2001 | шт. | 2 617,14 |
| 8 | Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 189.26 ВК.0 с ДД, КМА | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–062–11821941–2013 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 18 071,81 |
| 9 | Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 189.26 ВК.2G с ДД, КМА | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–062–11821941–2013 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 22 333,01 |
| 10 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.30 ВК.0 | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.22–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–076–11821941–2015 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 19 606,11 |
| 11 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.30 ВК.2G | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.22–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–076–11821941–2015 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 25 428,41 |
| 12 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.24 ВК.0 | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–076–11821941–2015 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 23 900,81 |
| 13 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.24 ВК.2G | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–076–11821941–2015 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 29 689,61 |
| 14 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.32 ВК.2G | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–076–11821941–2015 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 27 157,01 |
| 15 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.26 ВК.0 с ДД, КМА | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–063–11821941–2014 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 23 860,61 |
| 16 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.26 ВК.2G с ДД, КМА | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–063–11821941–2014 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 28 121,81 |
| 17 | Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 289.24 ВК.0 | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–057–11821941–2012 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 13 649,81 |
| 18 | Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 289.24 ВК.2GN | ГОСТ 31818.11–2012 ГОСТ 31819.21–2012 ГОСТ 31819.23–2012 ТУ 4228–057–11821941–2012 ГОСТ 14254–2015 | шт. | 17 911,01 |
| 19 | Конвертор RS485-PLC/RF РиМ 019.01 | ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) ГОСТ Р 51317.3.8 – 99 (МЭК 61000-3-8-97) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001) ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) ГОСТ 30805.22-2013 ТУ 4035-071-11821941-2015 ГОСТ 14254-2015 | шт. | 30 154,59 |
| 20 | Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03ВК3 с УМ РиМ 000.22 | ГОСТ Р МЭК 60870-5-1012006 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 ГОСТ 22261-94 ТУ 4200-070-11821941-2015, ГОСТ 14254-2015 | шт. | 109 041,28 |

*АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

4. Технические характеристики Товара

| Дистанционный дисплей РиМ 040.03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |  |  |
| Дистанционный дисплей РиМ 040.03 предназначен для дистанционного считывания и визуализации показаний счетчиков электроэнергии РиМ 189.0X, РиМ 189.1X, РиМ 289.0X, РиМ 489.01-02, РиМ 489.18-19. Считывание информации ДД со счетчиков осуществляется по радиоинтерфейсу. В процессе эксплуатации номер опрашиваемого счетчика может быть изменен при помощи кнопки, расположенной на панели ДД,лицевой либо посредством специализированных устройств АСКУЭ. |  |  |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра |  | Примечание |  |
| Напряжение питания ДД, В | 3,0 (2 элемента типа АА 1,5 В) |  |  |  |
| Ток потребления ДД в режиме ожидания, мА | не более 0,08 |  |  |  |
| Расстояние между ДД и счетчиком при считывании показаний, м | не менее 25 |  |  |  |
| Масса, кг | не более 0,2 |  |  |  |
| Гарантия производителя, лет | 5 |  | с даты ввода ДД в эксплуатацию, подтвержденной отметкой в паспорте или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления ДД. |  |
| Соответствие ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31818.11-2012 и ТУ 4200-039-11821941-2009 |  |  |  |  |
| Дистанционный дисплей РиМ 040.05 |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| 1.1 Дисплей дистанционный РиМ 040.05 (далее – ДД) предназначен для дистанционного считывания и визуализации показаний счетчиков электрической энергии разработки АО «РиМ» с информационным протоколом обмена, соответствующим IEC 62056–46 (DLMS COSEM). 1.2 ДД изготавливают по ТУ 4200-039-11821941-2009. 1.3 Перечень поддерживаемых счетчиков: РиМ 189.21–РиМ 189.28; РиМ 289.21–РиМ 289.24; РиМ 489.26– РиМ 489.29 1.4 Считывание информации со счетчиков при помощи ДД выполняют по радиоканалу на частоте 868 МГц (интерфейс RF868). Считывание информации с ДД выполняется визуально |  |  |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение параметра |  | Примечание |
| Напряжение питания ДД, В |  | 3,0 (2 элемента типа АА 1,5 В) |  |  |
| Ток потребления ДД в режиме ожидания, мА |  | не более 0,08 |  |  |
| Расстояние между ДД и счетчиком при считывании показаний, м |  | не менее 30 |  |  |
| Масса, кг |  | не более 0,2 |  |  |
| Гарантия производителя, лет |  | 5 |  | с даты ввода ДД в эксплуатацию, подтвержденной отметкой в паспорте или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления ДД. |
| Соответствие ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31818.11-2012, ТУ 4200-039-11821941-2009 |  |  |  |  |

| Конвертор RS485-PLC/RF РиМ 019.01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Конверторы предназначены для работы в составе автоматизированных систем учета электроэнергии (далее – АС), для обеспечения обмена данными между устройствами с интерфейсом RS-485 (master), реализующими протокол обмена ВНКЛ. 411171.007, например, МКС, и устройствами разработки ЗАО «Радио и Микроэлектроника», реализующими обмен данными по интерфейсам RF и PLC с использованием протокола обмена ВНКЛ.411171.004 (RFPLC), например, счетчиками электрической энергии РиМ 189.1Х, РиМ 489.01, РиМ 489.02, РиМ 189.02, РиМ 489.1Х и др. (далее – устройства RFPLC). |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
| Рабочий диапазон фазных напряжений, В | от 150 до 264 |  |
| Предельный диапазон фазных напряжений, В | от 0 до 280 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальная полная мощность, потребляемая конвертором, В∙А, не более | 60,0 |  |
| Интерфейс RS-485: |  |  |
| -скорость обмена, кБод | 9,6 |  |
| -тип интерфейса | 4-x проводный, полнодуплексный, 2-х проводный полудуплексный |  |
| -протокол обмена | ВНКЛ.411171.007 |  |
| Интерфейс PLC: |  |  |
| -полоса частот | от 58 до 95 кГц |  |
| -количество каналов | 8 |  |
| -дальность обмена, м, не менее | 100 |  |
| -протокол Интерфейс RF: | ВНКЛ.411171.004 |  |
| -частотный диапазон, МГц | от 433,05 до 434,85 |  |
| -количество частотных каналов | 8 |  |
| -дальность обмена, м, не менее | 100* |  |
| -протокол | ВНКЛ.411171.004 |  |
| *Дальность обмена приведена для условий: открытое пространство, на высоте 2 м от уровня земли. |  |  |
| Масса, кг, не более | 0,45 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 160 х 110 х 60 |  |
| Установочные размеры | DIN-рейка 35 мм |  |
| Средняя наработка до отказа, ч | 180000 |  |
| Средний срок службы, лет | 16 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода конверторов в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) конверторов покупателю |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96 | IP20 |  |
| Соответствие ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), ГОСТ Р 51317.3.8 – 99 (МЭК 61000-3-8-97), ГОСТ Р 51317.6.5-2006, (МЭК 61000-6-5-2001), ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002), ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006), ГОСТ 30805.22-2013, ТУ 4035-071-11821941-2015, ГОСТ 14254-2015 |  |  |

| Маршрутизатор РиМ 014.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Маршрутизатор предназначен для конфигурирования каналов связи, обеспечения обмена данными между устройствами АС, использующими для обмена интерфейсы RF868, RF и информационный протокол обмена IEC 62056–46 (DLMS COSEM, см. подробнее СТО 34.01-5.1-005-2017). Маршрутизатор устанавливают на DIN–рейку в электротехническом оборудовании. Обмен данными с устройствами АС выполняется по интерфейсам RS–485, RF, RF868, ИИС. |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |  |
| Рабочий диапазон напряжений питания, В | от 9 до 14 |  |
| Номинальная потребляемая активная мощность, Вт, не более | 2,5 |  |
| Время автономности ЧРВ, ч | 72 |  |
| Суточный ход ЧРВ, с/сут, не более | ±0,5 |  |
| Условия эксплуатации | У2.1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 450С до + 700С |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода маршрутизатора в эксплуатацию, подтвержденной отметкой в руководстве по эксплуатации или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления маршрутизатора. |
| Соответствие ТУ 26.30.11–089–11821941–2017, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |  |

| Маршрутизатор каналов связи РиМ099.03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 предназначен: для измерения времени в шкале времени UTC; измерения интервалов времени; для выполнения в автоматическом режиме сбора, сохранения измерительной информации (данных учета) и вспомогательной (служебной) информации с группы измерительных компонентов АС, например, счетчиков электрической энергии, интеллектуальных приборов учета электроэнергии, (далее – приборов учета) для дальнейшей их передачи в систему верхнего уровня АС по запросу, инициативно или спорадически; для реализации уровня информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ) в составе АС; для организации самоорганизующейся mesh сети с применением коммуникаторов RFPLC, подключаемых к специализированным разъемам в отсеке корпуса МКС; для предоставления канала прямого доступа к приборам учета; для выполнения конфигурирования приборов учета. МКС являются клиентом для приборов учета и сервером для доступа к базе данных накопленных данных (измерительной и служебной информации). МКС применяют в качестве устройства сбора и передачи данных (УСПД) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), а также в составе различных программно-технических комплексов на розничном рынке электроэнергии за счет открытых протоколов передачи данных и стандартных внешних интерфейсов. Для интеграции с автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП) МКС поддерживает стандартные протоколы. |  |  |
| Комплектация |  |  |
| Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03ВК3 (со встроенным коммуникатором GSM РиМ 017.05, УМ 000.22) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Напряжение питания, В | 3х220/380 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Активная потребляемая мощность, Вт | 20 |  |
| Максимальная мощность встраиваемых коммуникаторов, Вт, суммарно не более | 56 |  |
| Объем энергонезависимой памяти, Мбайт | 1024 |  |
| Условия эксплуатации | У2 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками МКС (код IP по ГОСТ 14254-2015) | IP51 |  |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| Гарантия производителя, лет | 5 | Гарантийный срок исчисляется с даты ввода МКС в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления МКС |
| Рабочий диапазон температур, *С | от – 400С до + 600С |  |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 100 | при температуре окружающего воздуха 250С |
| Соответствие ГОСТ Р МЭК 60870-5-1012006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, ГОСТ 22261-94, ТУ 4200-070-11821941-2015, ГОСТ 14254-2015 |  |  |
| Устройство монтажное РиМ 000.22 |  |  |
| Назначение |  |  |
| Устройство монтажное РиМ 000.22 (далее - УМ) предназначено для: - расширения функциональных возможностей маршрутизатора каналов связи РиМ 099.03 (далее – МКС), а именно - конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными между измерительными компонентами и другими устройствами автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (далее – АС) использующими для обмена информационные протоколы обмена ВНКЛ.411711.004 ИС, а также СПОДЭС ПАО «Россети», IEC 62056-46(2007) (DLMS COSEM); - защиты МКС от коммутационных и грозовых перенапряжений; - оперативного отключения и включения МКС при проведении монтажа и технического обслуживания МКС. - УМ изготавливают по ТУ 27.33.13-096-11821941-2018. - УМ осуществляет связь с устройствами АС через следующие интерфейсы: - интерфейс RS-485; - интерфейс для обмена данными по радиоканалу на частоте 433 МГц (далее – RF); - интерфейс для обмена данными по радиоканалу на частоте 868 МГц (далее - RF868). |  |  |
| Комплектация |  |  |
| Устройство монтажное РиМ 000.22 с маршрутизатором РиМ 014.22 и адаптером питания 000.11 |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Напряжение питания, В | 3х230/400 |  |
| Рабочий диапазон фазных напряжений, В | от 140 до 264 |  |
| Номинальный ток потребления, А, не более | 0,08 |  |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP41 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода УМ в эксплуатацию, подтвержденной отметкой в паспорте или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления УМ. |
| Средний срок службы Tсл, лет, не менее | 15 |  |
| Соответствие ТУ 27.33.13-096-11821941-2018, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 15150-69, ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |  |

| Адаптер питания 000.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Адаптер питания РиМ 000.11 (далее – АП) предназначен для преобразования переменного сетевого напряжения в постоянное напряжение для осуществления питания внешних устройств производства АО «РиМ» (например шлюза РиМ 071.22). АП предназначен для установки на DIN-рейку в электротехническом оборудовании. АП преобразует сетевое переменное напряжение в постоянное напряжение 12В ± 5 % при максимальном токе нагрузки не более 0,5 А. |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |  |
| Рабочий диапазон напряжений, В | от 140 до 264 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный ток потребления, А, не более | 0,08 |  |
| Выходное напряжения, В | 12 |  |
| Отклонение напряжения, % | ±5 |  |
| Максимальный ток нагрузки, не более, А | 0,5 |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 450С до + 700С |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода АП в эксплуатацию, подтвержденной отметкой в паспорте или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления АП. |
| Соответствие ТУ 26.20.40-095-11821941-2018, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 61010-1:2001 |  |  |

| Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 189.26 в корпусе тип IV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные РиМ 189.26 (далее – счетчики) – счетчики непосредственного включения, являющиеся многофункциональными приборами. Счетчики предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности (активной, реактивной и полной) в однофазных двухпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения/подключения абонента. |  |  |
| Комплектация |  |  |
| - РиМ 189.26 ВК.0 с ДД, КМА (с комплектом монтажной арматуры и дистанционным дисплеем РиМ 040.05) (со встроенным интерфейсом RF 868 МГц) - РиМ 189.26 ВК2G с ДД, КМА (с комплектом монтажной арматуры и дистанционным дисплеем РиМ 040.05) (со встроенным интерфейсом RF 868 МГц и коммуникатором GSM/GPRS) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Базовый ток, А | 5 |  |
| Максимальный ток, А | 100 |  |
| Номинальное напряжение, В | 230 |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |
| Устройство коммутационной нагрузки | УКН |  |
| Измерение тока нулевого провода | Есть |  |
| Резидентные интерфейсы | Оптопорт, RF1, RF8682 ИСК3 | 1Интерфейс для обмена данными по радиоканалу на частоте 433 МГц. 2Интерфейс для обмена данными по радиоканалу на частоте 868 МГц. 3Интерфейс связи с коммуникатором. Коммуникатор, при наличии, реализует дополнительные интерфейсы PLC, GPRS или др. |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1/1 |  |
| Количество тарифов | 8 |  |
| Срок энергетической автономности хода ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее | 16 |  |
| Средний срок службы, лет | 30 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 450С до + 700С |  |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 100 | при температуре окружающего воздуха 250С |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254–2015 | IP65 |  |
| Условия эксплуатации счетчиков | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) оборудования покупателю |
| Соответствие ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.21–2012, ГОСТ 31819.23–2012, ТУ 4228–062–11821941–2013, ГОСТ 14254–2015 |  |  |

| Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 489.30 (далее – счетчики) – трансформаторные универсальные счетчики. Счетчики являются многофункциональными приборами и предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных четырехпроводных (трехпроводных) электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения/подключения абонента (в зависимости от исполнения). |  |  |
| Комплектация |  |  |
| - РиМ 489.30 ВК0 - РиМ 489.30 ВК.2G (с коммуникатором GSM/GPRS) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5-10 |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х230/400 |  |
| Класс точности активной/реактивной энергии | 0.5S/1 |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |
| Устройство коммутации нагрузки | РУ |  |
| Резидентные интерфейсы | Оптопорт, 2 х RS–485, ИСК | Интерфейс связи с коммуникатором. Коммуникатор, при наличии, реализует дополнительные интерфейсы PLC, RF, GPRS или др. |
| Срок энергетической автономности хода ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее | 16 |  |
| Количество тарифов | до 8 |  |
| Средний срок службы, лет | 30 |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254–2015 | IP51 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 400С до + 700С |  |
| Условия эксплуатации счетчиков | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) оборудования покупателю |
| Соответствие ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.22–2012, ГОСТ 31819.23–2012, ТУ 4228–076–11821941–2015, ГОСТ 14254–2015 |  |  |

| Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 489.24 (далее – счетчики) – счетчики непосредственного включения. Счетчики являются многофункциональными приборами и предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных четырехпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения/подключения абонента (в зависимости от исполнения). |  |  |
| Комплектация |  |  |
| - РиМ 489.24 ВК0 - РиМ 489.24 ВК2G (с коммуникатором GSM/GPRS) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (100) |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х230/400 |  |
| Класс точности активной/реактивной энергии | 1/2 |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |
| Устройство коммутации нагрузки | УКН |  |
| Резидентные интерфейсы | Оптопорт, 2 х RS–485, ИСК | Интерфейс связи с коммуникатором. Коммуникатор, при наличии, реализует дополнительные интерфейсы PLC, RF, GPRS или др. |
| Срок энергетической автономности ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее | 16 |  |
| Количество тарифов | до 8 |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254–2015 | IP51 |  |
| Средний срок службы, лет | 30 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 400С до + 700С |  |
| Условия эксплуатации счетчиков | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) оборудования покупателю |
| Соответствие ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.21–2012, ГОСТ 31819.23–2012, ТУ 4228–076–11821941–2015, ГОСТ 14254–2015 |  |  |

| Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 489.32 (далее – счетчики) – трансформаторные универсальные счетчики. Счетчики являются многофункциональными приборами и предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных четырехпроводных (трехпроводных) электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения/подключения абонента (в зависимости от исполнения). |  |  |
| Комплектация |  |  |
| - РиМ 489.32 ВК2G (с коммуникатором GSM/GPRS) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5-10 |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х57,7/100 |  |
| Класс точности активной/реактивной энергии | 0.5S/1 |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |
| Устройство коммутации нагрузки | РУ |  |
| Резидентные интерфейсы | Оптопорт, 2 х RS–485, ИСК | Интерфейс связи с коммуникатором. Коммуникатор, при наличии, реализует дополнительные интерфейсы PLC, RF, GPRS или др. |
| Срок энергетической автономности хода ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее | 16 |  |
| Количество тарифов | до 8 |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254–2015 | IP51 |  |
| Средний срок службы, лет | 30 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 400С до + 700С |  |
| Условия эксплуатации счетчиков | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) оборудования покупателю |
| Соответствие ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.22–2012, ГОСТ 31819.23–2012, ТУ 4228–076–11821941–2015, ГОСТ 14254–2015 |  |  |

| Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные РиМ 489.26 (далее – счетчики) – счетчики непосредственного включения, являющиеся многофункциональными приборами. Счетчики предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности (активной, реактивной, полной) в трехфазных четырехпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения/подключения абонента (в зависимости от исполнения). |  |  |
| Комплектация |  |  |
| - РиМ 489.26 ВК.0 с ДД, КМА (с комплектом монтажной арматуры и дистанционным дисплеем РиМ 040.05) (со встроенным интерфейсом RF 868 МГц) - РиМ 489.26 ВК.2G с ДД, КМА (с комплектом монтажной арматуры и дистанционным дисплеем РиМ 040.05) (со встроенным интерфейсом RF 868 МГц и коммуникатором GSM/GPRS) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (100) |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х230/400 |  |
| Класс точности активной/реактивной энергии | 1/1 |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |
| Стартовый ток при измерении активной/реактивной энергии, мА | 20 / 20 |  |
| Устройство коммутации нагрузки | УКН |  |
| Резидентные интерфейсы | Оптопорт, RF8681, ИСК2 | 1 Интерфейс для обмена данными по радиоканалу на частоте 868 МГц. 2Интерфейс связи с коммуникатором. Коммуникатор, при наличии, реализует дополнительные интерфейсы PLC, RF, GPRS или др. |
| Срок энергетической автономности ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее | 16 |  |
| Количество тарифов | до 8 |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254–2015 | IP65 |  |
| Средний срок службы, лет | 30 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 400С до + 700С |  |
| Условия эксплуатации счетчиков | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) оборудования покупателю |
| Соответствие ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.21–2012, ГОСТ 31819.23–2012, ТУ 4228–063–11821941–2014, ГОСТ 14254–2015 |  |  |

| Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 289.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 289.24 (далее – счетчики) – счетчики непосредственного включения, являющиеся многофункциональными приборами. Счетчики предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности (активной, реактивной и полной) в однофазных двухпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения/подключения абонента. |  |  |
| Комплектация |  |  |
| - РиМ 289.24 ВК0 (со встроенным интерфейсом RF 868 МГц) - РиМ 289.24 ВК.2GN (со встроенным интерфейсом RF 868 МГц и коммуникатором GSM/GPRS) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Базовый ток, А | 5 |  |
| Максимальный ток, А | 100 |  |
| Номинальное напряжение, В | 230 |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |
| Устройство коммутационной нагрузки | УКН |  |
| Измерение тока нулевого провода | Есть |  |
| Резидентные интерфейсы | Оптопорт, RS–485, ИСК1, RF8682 | - Интерфейс связи с коммуникатором. Коммуникатор, при наличии, реализует дополнительные интерфейсы PLC, RF, GPRS или др. - Интерфейс для обмена данными по радиоканалу на частоте 868 МГц |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1/2 |  |
| Количество тарифов | 8 |  |
| Срок энергетической автономности хода ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее | 16 |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254–2015 | IP51 |  |
| Средний срок службы, лет | 30 |  |
| Температурный диапазон, *С | от – 450С до + 700С |  |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 100 | при температуре окружающего воздуха 250С |
| Условия эксплуатации счетчиков | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) оборудования покупателю |
| Соответствие ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.21–2012, ГОСТ 31819.23–2012, ТУ 4228–057–11821941–2012, ГОСТ 14254–2015 |  |  |

| Конвертор RS485-PLC/RF РиМ 019.01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Конверторы предназначены для работы в составе автоматизированных систем учета электроэнергии (далее – АС), для обеспечения обмена данными между устройствами с интерфейсом RS-485 (master), реализующими протокол обмена ВНКЛ. 411171.007, например, МКС, и устройствами разработки ЗАО «Радио и Микроэлектроника», реализующими обмен данными по интерфейсам RF и PLC с использованием протокола обмена ВНКЛ.411171.004 (RFPLC), например, счетчиками электрической энергии РиМ 189.1Х, РиМ 489.01, РиМ 489.02, РиМ 189.02, РиМ 489.1Х и др. (далее – устройства RFPLC). |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
| Рабочий диапазон фазных напряжений, В | от 150 до 264 |  |
| Предельный диапазон фазных напряжений, В | от 0 до 280 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальная полная мощность, потребляемая конвертором, В∙А, не более | 60,0 |  |
| Интерфейс RS-485: |  |  |
| -скорость обмена, кБод | 9,6 |  |
| -тип интерфейса | 4-x проводный, полнодуплексный, 2-х проводный полудуплексный |  |
| -протокол обмена | ВНКЛ.411171.007 |  |
| Интерфейс PLC: |  |  |
| -полоса частот | от 58 до 95 кГц |  |
| -количество каналов | 8 |  |
| -дальность обмена, м, не менее | 100 |  |
| -протокол Интерфейс RF: | ВНКЛ.411171.004 |  |
| -частотный диапазон, МГц | от 433,05 до 434,85 |  |
| -количество частотных каналов | 8 |  |
| -дальность обмена, м, не менее | 100* |  |
| -протокол | ВНКЛ.411171.004 |  |
| *Дальность обмена приведена для условий: открытое пространство, на высоте 2 м от уровня земли. |  |  |
| Масса, кг, не более | 0,45 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 160 х 110 х 60 |  |
| Установочные размеры | DIN-рейка 35 мм |  |
| Средняя наработка до отказа, ч | 180000 |  |
| Средний срок службы, лет | 16 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода конверторов в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) конверторов покупателю |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96 | IP20 |  |
| Соответствие ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), ГОСТ Р 51317.3.8 – 99 (МЭК 61000-3-8-97), ГОСТ Р 51317.6.5-2006, (МЭК 61000-6-5-2001), ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002), ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006), ГОСТ 30805.22-2013, ТУ 4035-071-11821941-2015, ГОСТ 14254-2015 |  |  |

| Маршрутизатор каналов связи РиМ099.03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 предназначен: для измерения времени в шкале времени UTC; измерения интервалов времени; для выполнения в автоматическом режиме сбора, сохранения измерительной информации (данных учета) и вспомогательной (служебной) информации с группы измерительных компонентов АС, например, счетчиков электрической энергии, интеллектуальных приборов учета электроэнергии, (далее – приборов учета) для дальнейшей их передачи в систему верхнего уровня АС по запросу, инициативно или спорадически; для реализации уровня информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ) в составе АС; для организации самоорганизующейся mesh сети с применением коммуникаторов RFPLC, подключаемых к специализированным разъемам в отсеке корпуса МКС; для предоставления канала прямого доступа к приборам учета; для выполнения конфигурирования приборов учета. МКС являются клиентом для приборов учета и сервером для доступа к базе данных накопленных данных (измерительной и служебной информации). МКС применяют в качестве устройства сбора и передачи данных (УСПД) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), а также в составе различных программно-технических комплексов на розничном рынке электроэнергии за счет открытых протоколов передачи данных и стандартных внешних интерфейсов. Для интеграции с автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП) МКС поддерживает стандартные протоколы. |  |  |
| Комплектация |  |  |
| Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03ВК3 (со встроенным коммуникатором GSM РиМ 017.05, УМ 000.22) |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| Напряжение питания, В | 3х220/380 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Активная потребляемая мощность, Вт | 20 |  |
| Максимальная мощность встраиваемых коммуникаторов, Вт, суммарно не более | 56 |  |
| Объем энергонезависимой памяти, Мбайт | 1024 |  |
| Условия эксплуатации | У2 по ГОСТ 15150-69 |  |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками МКС (код IP по ГОСТ 14254-2015) | IP51 |  |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| Гарантия производителя, лет | 5 | Гарантийный срок исчисляется с даты ввода МКС в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления МКС |
| Рабочий диапазон температур, *С | от – 400С до + 600С |  |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 100 | при температуре окружающего воздуха 250С |
| Соответствие ГОСТ Р МЭК 60870-5-1012006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, ГОСТ 22261-94, ТУ 4200-070-11821941-2015, ГОСТ 14254-2015 |  |  |

На момент поставки Товара межповерочный интервал счетчиков электрической энергии не должен превышать 6-ти месяцев.

Объемы поставки:

Заказчик намерен приобрести Товар на основании перечня.

Общая сумма перечня товаров: 544 454 (Пятьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС.

5. Начальная (максимальная) стоимость закупки: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

5.1. Все налоги (включая НДС), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые должен оплачивать Поставщик при выполнении Договора, включены в начальную (максимальную стоимость).

5.2. Цены на товар являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.

6. Форма, сроки и порядок расчетов за поставляемые Товары.

6.1. Заказчик обязуется произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.2. Расчеты за Товар производятся в безналичной форме с отсрочкой платежа 28 рабочих дней с даты поставки партии Товара и подписания товарных накладных.

7. Технические требования качеству, надежности, сертификации продукции.

7.1. Продукция должна быть новой, не использованной ранее.

7.2. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, технологической документации, утвержденной в установленном порядке, а также другим нормам, существующим для данного вида Товара.

7.3. К сопроводительным отгрузочным документам обязательно должны прилагаться и быть  предоставлены  на русском языке сертифицирующие документы, подтверждающие соответствия стандартам, технический паспорт в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Требования к безопасности, экологии

8.1. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику на складе Заказчика.

8.2. Продукция должна быть изготовлена из материалов экологически-безопасных.

9. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемых Товаров

9.1. Поставщик осуществляет безвозмездную замену как разрушенного, так и внешне исправного Товара, относительно которого установлено нарушение требований ГОСТа, в течение 10 календарных дней со дня получения требований о замене от Заказчика. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества на аналогичный качественный Товар.

«______» _______________ 2023г.

| Начальник ОМТС | Нефедьева И.А. |
| --- | --- |
| И. о. начальника СУРЭ И. о. заместителя директора по развитию и реализации услуг | Ясюк О. И. Рычков А.С. |
| Зам. генерального директора по МТО | Шульгин В.И. |
| Технический директор | Валитов Р.Х. |

Объявить процедуру закупки с ________________________________ по _____________________.

«______» _______________ 2023г.

| Исполнительный директор | Резников М.В. |
| --- | --- |