- Общество с Ограниченной Ответственностью

- «Горсети»

634012, Томск, Шевченко,62 а

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Общества с Ограниченной Ответственностью «Горсети»

к проекту изменений инвестиционной программы

на 2020-2024 годы в части 2023 года

- Томск

2023 год

1. Данные об организации

| Полное наименование организации (учреждения) | Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации (учреждения) | ООО «Горсети» |
| Руководитель (Должность, ФИО) | Генеральный директор В.Т. Резников (на основании Устава) |
| Рабочий телефон | (382-2) 999-883 |
| Факс | (382-2) 999-677 |
| Электронная почта | priges@mail.tomsknet.ru |
| Почтовый адрес: |  |
| Индекс | 634021 |
| Район (город) | г. Томск |
| Населенный пункт |  |
| Улица, № | Ул. Шевченко, 62А |
| Юридический адрес: | Совпадает с почтовым |
| ОКВЭД | 40.10.2 |
| ИНН | 7017081040 |
| КПП | 701701001 |
| ОГРН | 1037000158513 |
| Виды регулируемой деятельности: | Производство, передача и распределение электроэнергии |
| Принадлежность имущества: | На праве собственности и аренды |

# 2.Основные параметры корректировки инвестиционной программы

- Основными причинами корректировки инвестиционной программы 2020-2024 годов в части 2023 года являются:

- •	Исключение инвестиционных проектов в связи отсутствием необходимости их реализации

- • 	Включение инвестиционных проектов в целях повышения надежности электроснабжения и хозяйственного обеспечения деятельности предприятия

- •	Изменение стоимости оборудования и материалов

- •	Необходимость снижения эксплуатационных издержек на содержание существующего парка техники и поддержания производственного процесса в стабильном состоянии

По результатам общественного обсуждения проекта изменений инвестиционной программы на 2020-2024 годы в части 2023 года предложений от лиц, прошедших авторизацию в ЕСИА, не поступало.

В скорректированную инвестиционную программу ООО «Горсети» на период 2020-2024 гг. в части 2023 года внесены следующие изменения:

Установка системы телемеханики и диспетчеризации

№ п/п 1.2.1.2 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_000006089

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере

5,718 руб. без учета НДС и 6,861 млн. руб. с НДС.

В целях включения более приоритетных проектов предложение исключить указанные мероприятия.

Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций.

№ п/п 1.2.3.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000060023

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 31,224 млн. руб. без учета НДС и 37,469 млн. руб. с НДС для установки 1232 штук приборов учета. В целях включения более приоритетных проектов предложение исключить указанные мероприятия.

Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП.

№ п/п 1.2.3.5 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000060025

Согласно пункта 136 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. перенесен срок реализации мероприятий по замене средств коммерческого учета в связи с истечением межповерочного интервала. В этой связи отсутствует необходимость замены в 2023 г. маршрутизаторов каналов связи на маршрутизаторы, работающие в тандеме с приборами учета нового поколения.

В то же время для организации передачи данных с трансформаторных подстанций, от которых установлено существенное количество приборов учетов нового поколения (РИМ 489.24, 489.30, 489.26, 189.26) необходимо заменить маршрутизаторы каналов связи на новые, работающие в тандеме с новым поколением приборов учета. Перечень подстанций, где планируется замена маршрутизаторов каналов связи приведен по гиперссылке. В этой связи корректировкой предусмотрено уменьшение количества устройств передачи данных в ТП.

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 27,670 млн. руб. без учета НДС и 33,128 млн. руб. с НДС для монтажа устройств передачи данных 245 ТП. Скорректированная величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составила 7,901 млн. руб. без учета НДС и 9,481 млн. руб. с НДС для установки 50 устройств передачи данных.

Документы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Материалы и оборудование, стоимость которых учтена в расчете стоимости реализации инвестиционного проекта по счетам-фактурам, приобретены ООО «Горсети» по договорам, заключенным в результате проведенных закупочных процедур.

Сметная документация разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2020 г. согласно приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа от 21.12.2020 №812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», приложения от 02.09.2021 №636/пр. к приказу от 21.12.2020 №812/пр., приказа от 11.12.2020 №774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта». Применены региональные индексы изменения стоимости строительства к ФЕР-2001 на IV квартал 2022 года в соответствии с письмом ООО «ТЦЦС» №525 от 19.10.2022 г. для определения базисно-индексным методом стоимости строительства.

Сводка затрат и сводный сметный расчет приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, определенный в соответствие с УНЦ приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей необходимый для реализации инвестиционного проекта, рассчитанный по сметным ценам и индексам, используемым в Томской области, не превышает объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации.

Для перевода стоимости применен индекс-дефлятор Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год.

Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП

№ п/п 1.2.3.5 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000060026

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 6,943 млн. руб. без учета НДС и 8,331 млн. руб. с НДС.

В целях включения более приоритетных проектов предложение исключить указанные мероприятия.

Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ (дополнительно включенный проект)

№ п/п 1.4 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта – J_0004000061

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики и развитие электрической сети.

В соответствие с п.4.3.9 и п.4.3.10 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (утв. РАО ЕЭС, Министерством топлива и энергетики РФ 31 мая 1994 г., 7 июля 1994 г.) основным принципом построения распределительной сети 10(6) кВ для электроприемников второй и третьей категории является наличие петлевых схем на уровне напряжения 10(6) кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП. Сложившаяся схема электроснабжения ПС «ДСЗ» выполнена в виде радиальных линий. Для построения петлевой схемы электроснабжения инвестиционным проектом предусмотрено строительство КЛЭП-10кВ со стороны ПС «Спутник», что приведет к обеспечению возможности выполнения плановых ремонтных работ и устранению аварийных ситуаций без перерыва электроснабжения потребителей.

Схемы до и после реализации мероприятий инвестиционного проекта приведены на рисунках 1-2.

Рисунок 1. Оперативная схема до реализации инвестиционного проекта

Рисунок 2. Оперативная схема после реализации инвестиционного проекта

Ожидаемое изменение показателей П saidi и П saifi для 14 потребителей суммарной мощностью 5,0771 МВт в результате реализации инвестиционного проекта приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование инвестиционного проекта | Наименование показателя | Значение до реализации инвестиционного проекта | Значение после реализации инвестиционного проекта | Улучшение показателя по району, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки П saidi, час | 1,033 | 1 | 3,19% |
|  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки П saifi, шт. | 1 | 0,8 | 20,00% |

Планируемая стоимость реализации данного инвестиционного проекта составляет 16,612 млн. руб. без учета НДС и 19,934 млн. руб. с НДС.

Документы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Материалы и оборудование, стоимость которых учтена в расчете стоимости реализации инвестиционного проекта по счетам-фактурам, приобретены ООО «Горсети» по договорам, заключенным в результате проведенных закупочных процедур.

Сметная документация разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2020 г. согласно приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа от 21.12.2020 №812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», приложения от 02.09.2021 №636/пр. к приказу от 21.12.2020 №812/пр., приказа от 11.12.2020 №774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта». Применены региональные индексы изменения стоимости строительства к ФЕР-2001 на IV квартал 2022 года в соответствии с письмом ООО «ТЦЦС» №525 от 19.10.2022 г. для определения базисно-индексным методом стоимости строительства.

Сводка затрат и сводный сметный расчет приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, определенный в соответствие с УНЦ приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей необходимый для реализации инвестиционного проекта, рассчитанный по сметным ценам и индексам, используемым в Томской области, не превышает объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации.

Для перевода стоимости применен индекс-дефлятор Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год.

Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий (дополнительно включенный проект)

№ п/п 1.4 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта – J_0004500062

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.

Инвестиционным проектом предусмотрен вынос ВЛЭП-10кВ с частных территорий в связи с отсутствием доступа в объекту электросетевого хозяйства для его обслуживания и эксплуатации а также жалобами потребителей (письмо приведено по гиперссылке).

Схемы до и после реализации мероприятий инвестиционного проекта приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема до и после реализации инвестиционного проекта

Ожидаемое изменение показателей П saidi и П saifi для 43 потребителей суммарной мощностью 0,387 МВт в результате реализации инвестиционного проекта приведено в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование инвестиционного проекта | Наименование показателя | Значение до реализации инвестиционного проекта | Значение после реализации инвестиционного проекта | Улучшение показателя по району, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки П saidi, час | 7,917 | 5,9 | 25,48% |
|  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки П saifi, шт. | 2 | 1,8 | 10,00% |

Планируемая стоимость реализации данного инвестиционного проекта составляет 3,654 млн. руб. без учета НДС и 4,385 млн. руб. с НДС.

Документы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Материалы и оборудование, стоимость которых учтена в расчете стоимости реализации инвестиционного проекта по счетам-фактурам, приобретены ООО «Горсети» по договорам, заключенным в результате проведенных закупочных процедур.

Сметная документация разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2020 г. согласно приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа от 21.12.2020 №812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», приложения от 02.09.2021 №636/пр. к приказу от 21.12.2020 №812/пр., приказа от 11.12.2020 №774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта». Применены региональные индексы изменения стоимости строительства к ФЕР-2001 на IV квартал 2022 года в соответствии с письмом ООО «ТЦЦС» №525 от 19.10.2022 г. для определения базисно-индексным методом стоимости строительства.

Сводка затрат и сводный сметный расчет приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, определенный в соответствие с УНЦ приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей необходимый для реализации инвестиционного проекта, рассчитанный по сметным ценам и индексам, используемым в Томской области, не превышает объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации.

Для перевода стоимости применен индекс-дефлятор Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год.

Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Реконструкция РП "Черных"

№ п/п 1.2.1.2 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта –J_0000000032

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 22,082 млн. руб. без учета НДС и 26,498 млн. руб. с НДС.

В целях включения более приоритетных проектов предложение исключить указанные мероприятия.

Приобретение передвижной парообразующей установки (дополнительно включенный проект)

- № п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

- Идентификатор инвестиционного проекта – J_0000007063

- Целью реализации данного инвестиционного проекта является хозяйственное обеспечение деятельности предприятия.

- Согласно нормативов, рассчитанных в соответствие с Приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200 "Об утверждении Нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей», нормативное количество единиц по позициям «Установка для отогрева мерзлого грунта или по кабельной трассе» по состоянию на 01.01.2023 год должно составлять 1,66.  По состоянию на 01.01.2023 фактически в эксплуатации предприятия числится 1 единица.  В связи с этим инвестиционным предполагается приобретение дополнительной 1 единицы техники. Расчет нормативного и фактического количества приведен гиперссылке обосновывающих материалов.

- Планируемая стоимость реализации данного инвестиционного проекта составляет 8,958 млн. руб. без учета НДС и 9,120 млн. руб. с НДС.

- Документы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Приобретение легкового служебного автомобиля

- № п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта –J_0000007035

- Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 0,429 млн. руб. без учета НДС и 0,515 млн. руб. с НДС.

В целях включения более приоритетных проектов предложение исключить указанные мероприятия.

- Приобретение автогидроподъемника

- № п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

- Идентификатор инвестиционного проекта – J_0000007038

- Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 7,938 млн. руб. без учета НДС и 9,526 млн. руб. с НДС. Скорректированная величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составила 14,283 млн. руб. без учета НДС и 17,140 млн. руб. с НДС

- Корректировка стоимости инвестиционного проекта связана с уточнением стоимости по отношению к планируемым ценам 2019года.

Документы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

- Приобретение бригадного автомобиля

- № п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

- Идентификатор инвестиционного проекта –J_0000007034

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 1,103 млн. руб. без учета НДС и 1,324 млн. руб. с НДС. В целях включения более приоритетных проектов предложение исключить указанные мероприятия.

Строительство склада для хранения электротехнической продукции

(дополнительно включенный проект)

- № п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта –J_0000000858

Целью реализации инвестиционного проекта является хозяйственное обеспечение деятельности предприятия.

Корректировкой предполагается реализация 2 этапа путем завершения строительства второго строения складских помещений, начало строительства которых было предусмотрено Инвестиционной программой 2022г.

Планируемая стоимость реализации данного инвестиционного проекта составляет 41,674 млн. руб. без учета НДС и 50,008 млн. руб. с НДС.

Документы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Материалы и оборудование, стоимость которых учтена в расчете стоимости реализации инвестиционного проекта по счетам-фактурам, приобретены ООО «Горсети» по договорам, заключенным в результате проведенных закупочных процедур.

Сметная документация разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2020 г. согласно приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа от 21.12.2020 №812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», приложения от 02.09.2021 №636/пр. к приказу от 21.12.2020 №812/пр., приказа от 11.12.2020 №774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определенной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта». Применены региональные индексы изменения стоимости строительства к ФЕР-2001 на IV квартал 2022 года в соответствии с письмом ООО «ТЦЦС» №525 от 19.10.2022 г. для определения базисно-индексным методом стоимости строительства. Сводка затрат и сводный сметный расчет приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Приобретение иных материальных активов (дополнительно включенный проект)

- № п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

- Идентификатор инвестиционного проекта – J_0000007065

С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей, расположенных на территориях СНТ, а также соблюдения требований к качеству электроэнергии (Письмо Министерства Энергетики приведено по гиперссылке) Правительством Российской Федерации задан курс на передачу электросетевых объектов СНТ на баланс территориальных сетевых организаций. В этой связи инвестиционным проектом предусматривается приобретение электросетевых объектов, которые фактически не обслуживаются ни одной из электросетевых компаний (заявления собственников на приемку на баланс сетей приведены по гиперссылке).

- Планируемая стоимость реализации данного инвестиционного проекта составляет 7,963 млн. руб. без учета НДС и 9,555 млн. руб. с НДС. Документы, обосновывающие стоимость приобретения активов приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

- Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

- Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.

Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5)

№ п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000007046

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 2 млн. руб. без учета НДС и 2,4 млн. руб. с НДС. Скорректированная величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составила 4 млн. руб. без учета НДС и 4,8 млн. руб. с НДС. Увеличение стоимости инвестиционного проекта произошло в связи с увеличением количества задач в области программирования.

Документы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта приведены по гиперссылке обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

Паспорт инвестиционного проекта приведен по гиперссылке обосновывающих материалов.